### Памятка по действиям с целью предотвращения отравления угарным газом

Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник угарного газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Отсутствие у угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным. 
             Причины отравления угарным газом:
- нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга); 
- неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);

- техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией; 
- длительный отдых в автомобиле с включенным двигателем. 
            Симптомы и признаки отравления угарным газом: слезотечение, головная боль и головокружение, слабость и тошнота, сухой кашель, спутанность сознания, возможны зрительные и слуховые галлюцинации, нарушение дыхания, расстройство координации движений, сонливость, посинение слизистых оболочек и кожи лица, рвота, судороги, потеря сознания. 
            Без оказания первой медицинской помощи пострадавшему от отравления угарным газом, может наступить смерть. 
            Первая помощь при отравлении угарным газом: 
- вынести пострадавшего на свежий воздух; 
- устранить поступление угарного газа;
- проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение. 
- если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. 
- вызвать "скорую помощь";
- если пострадавший без сознания и у него отсутствует дыхание, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до приведения в сознание или до приезда скорой помощи;
- сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом; 
- если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское учреждение и стационарном лечении. 
Предупреждение отравления угарным газом:
- убедитесь в исправности работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;
- не сжигайте древесный уголь в помещении с плохой вентиляцией;
- на дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле - одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм;
- для хорошего сгорания топлива в топливник печи следует подавать необходимое количество приточного воздуха, особенно при топке углём.
- если в топке камина или печи остались несколько недогоревших головешек, лучше их затушить или дать время полностью прогореть;
- когда угли потемнеют и над ними нет огоньков пламени, минут через десять задвижку можно закрыть. Завершайте эксплуатацию камина или топку печи за 2 часа до сна.
Отравления тяжелой и средней тяжести лечат только в стационаре.

Отдел надзорной деятельности по Коченевскому и Чулымскому районам

Новлсибирской области 8-383-51-2-58-04